#### Script Verkavelingswijken (main script)

#### VITO, 2024-2025

#### Dit script bevat de finale methode van de verkavelingswijken. Experimenten met andere parameterwaarden zitten niet meer in deze versie.

import os

import geodynamix as gdx    ## https://github.com/VITObelgium/geodynamix

import geopandas as gpd

import numpy as np

import time

import pandas as pd

import psycopg2

from utils import upload_shapefile_to_table

from osgeo import ogr

from sqlalchemy import create_engine

### folders

main_dir = r"P:\1910056 - Reftaak VPO\3 Werkdocumenten\Berekeningen\verkavelingswijken"

tmp_cadgis_data_dir = r"Y:\_Stores\store05\Cadgis\verkavelingswijken"

sociale_huisvesting_dir = r"Y:\_Stores\store05\Cadgis\sociale_huisvesting"

qgis_bin_folder ="\"C:/Program Files/QGIS 3.28.15/apps/Python39/Scripts\""

os.chdir(main_dir)

### settings algemeen

jaar = 2022

stats_jaar_list = ['2013', '2016', '2019', '2022']

verschil_jaren = [2013, 2022]

klv_versie = "v3"           ## versie van de KLV typologie (kernen-linten-verspreid)

methode = 25                ## methode 25 is de finale methode 2022

versie = 1                  ## gebruikt als finaal versienummer (methode 25 --> versie 1)

output_versie = 2           ## voor extra output cfr sociale huisvesting

expshr_size = 30           ## expshr om bebouwd en wegen dicht te smeren tussen de betrokken percelen (straal 30 m)

cluster_size = 500         ## minimale clustergrootte in are (aantal 10 m-cellen)

rel_in_cluster = 0.25        ## aandeel in cluster dat volledig aan de voorwaarden voor verkavelingspercelen voldoet

gaten_cluster_size = 500    ## max. grootte op te vullen gaten in are (aantal 10 m-cellen)

gaten_interval = 50         ## grote gaten worden niet opgevuld als dit nodig is om aan de voorwaarden van rel_in_cluster te voldoen

## --> (deze parameter in are test opvulling vanaf 50a, vervolgens 100a, ..., tot aan gaten_cluster_size)

rel_in_cluster_wodrempel = 0.5    ## aandeel in cluster dat aan voorwaarden moet voldoen, incl. gesloten woningen

reductie_size_achteraf = 30     ## omgekeerde expand-shrink (reductie) om smalle verbindingen in clusters te verwijderen (in m)

### settings Postgresql databank (Postgis)

if int(jaar) >= 2022:

SCHEMA = f"v{jaar}_input_methoded"

SCHEMA_GEN = f"v{jaar}_gen_methoded"

SCHEMA_OUT = f"v{jaar}_output_methoded"

pw = input("Enter DB password: ")

DB = {

"server": "kaartenbak.marvin.vito.local",

"db": f"rdm_landgebruikskaart_{jaar}",

"port": "5432",

"user": "crolst",

"pw": pw

}

### input data

## basisdata

VL10_tif = r"E:\Landgebruikskaart_2022\verwerking\raster\methodeD\vlaanderen_geo_2019_31370.tif"        ## extent Vlaanderen (10m raster)

KLV_dir = rf"E:\Landgebruikskaart_{jaar}\Indicatoren\KLV\{jaar}_{klv_versie}"                           ## typologie KLV kernen-linten-verspreid

bebouwde_percelen_tif = rf"E:\Landgebruikskaart_{jaar}\verwerking\raster\methodeD\niveau2_methodeD\bebouwde_percelen_{jaar}.tif"        ## bebouwde percelen uit landgebruiksbestand

openbaar_domein_tif = r"E:\_Projecten\OVAM_ref\Zwerfvuil\Verwerking\data_lagen\openbaar_domein.tif"     ## openbaar domein: niet-gekadastreerde ruimte zonder barrières (spoorwegen en snelwegen)

bedrijf_militair_camping_shp = f"{KLV_dir}/bedrijfmilitaircamping_percelen.shp"       ## uitgesloten percelen KLV-typologie: bedrijventerreinen vanaf 3 ha, militair gebied, campings/vakantieparken

ruimtebeslag_tif = rf"E:\Landgebruikskaart_{jaar}\verwerking\leveringsformaat\ruimtebeslag_{jaar}_methodeD.tif"         ## indicator ruimtebeslag

verkavelingsaanvragen_shp = "Q:/2013/1310202 - Reftaak RV/3 Werkdocumenten/Gegevens/Ontvangen_20170322/verkavelingen/verk_20170217_goedgek_ntvervallen.shp"     ## bestand verkavelingsaanvragen 2017

if jaar == 2022:

synthese_tif = r"E:\ontwikkelingskansen\synthese\oplevering_v2022_2\synthesekaart_2022_10.tif"      ## synthesekaart knooppuntwaarde en voorzieningsniveau

kansenkaart_tif = r"E:\_Projecten\1910056_ReftaakVPO\Kansenkaart_2022\kansenkaart_ruimtelijkrendement_v2022_rbsl_nodata20.tif"      ## kansenkaart ruimtelijk rendement voor gemengde omgevingen

wegen_shp = r"L:\Flanders\Wegenregister\2022\Wegenregister_SHAPE_20221216\Wegenregister_SHAPE_20221216\Shapefile\Wegsegment.shp"    ## wegenregister

jaarbak_filename = r"Y:\Unit_RMA\GIS\Flanders\Bodemafdekkingskaart\JaarBAK\lc_jaarbak_5m_2022_temp.tiff"                            ## jaarBAK 5m

openbaar_str = "openbaar"

## data gedownload uit DSI op 01/12/2024: BPA en RUP's

bpa_gpkg = "DSI_BPA.gpkg"

rup_gemeentelijk_gpkg = "DSI_RUP_gemeentelijk.gpkg"

rup_gewestelijk_gpkg = "DSI_RUP_gewestelijk.gpkg"

rup_provinciaal_gpkg = "DSI_RUP_provinciaal.gpkg"

## tussenresultaten van Cadgis-lagen (confidentiële data) die verwerkt zijn in preprocessing scripts

cadgis_verkavelingswijken_gpkg = f"{tmp_cadgis_data_dir}/bebouwde_percelen_info_verkavelingswijken_{jaar}.gpkg"             # gemaakt met git cadgis/data_verkavelingswijken.py

cadgis_verkavelingsleeftijden_gpkg = f"{tmp_cadgis_data_dir}/bebouwde_percelen_info_verkavelingsleeftijden_{jaar}.gpkg"     # gemaakt met git cadgis/data_verkavelingswijken.py

cadgis_bouwjaar_gpkg = f"{tmp_cadgis_data_dir}/huizen_geschat_bouwjaar_{jaar}.gpkg"               # gemaakt met git cadgis/data_verkavelingswijken.py; bevat ook aantal woongelegenheden van huizen

cadgis_app_gpkg = f"{tmp_cadgis_data_dir}/woongelegenheden_app_{jaar}.gpkg"                       # gemaakt met git cadgis/data_verkavelingswijken.py; bevat aantal woongelegenheden van appartementen

cadgis_renovatie_gpkg = f"{tmp_cadgis_data_dir}/centroid_renovatie_huizen_21ste_eeuw_{jaar}.gpkg" # gemaakt met git cadgis/data_verkavelingswijken.py

cadgis_bt_vt_gpkg = f"{tmp_cadgis_data_dir}/verkavelingspercelen_bt_vt{jaar}.gpkg"                # gemaakt met git cadgis/data_verkavelingswijken.py

cadgis_huizen_sociaal_gpkg = f"{sociale_huisvesting_dir}/huizen_geschat_bouwjaar_sociaal_{jaar}.gpkg" # gemaakt met git cadgis/data_sociale_huisvesting.py; bevat aantal woongelegenheden van huizen

cadgis_app_sociaal_gpkg = f"{sociale_huisvesting_dir}/woongelegenheden_app_sociaal_{jaar}.gpkg"  # gemaakt met git cadgis/data_sociale_huisvesting.py; bevat aantal woongelegenheden van appartementen

## tussenresultaten preprocessing script bevolking/inwoners_per_leeftijd.py --> combinatie indicator inwonersdichtheid met leeftijden per statistische sector

inwoners_leeftijd_dir = r"E:\Landgebruikskaart_2022\Indicatoren\Inwoners\per_leeftijd"

leeftijd_array = ['0_4', '5_9', '10_14', '15_19', '20_24', '25_29', '30_34', '35_39', '40_44', '45_49',

'50_54', '55_59', '60_64', '65_69', '70_74', '75_79', '80_84', '85_89', '90_94', '95_plus']     ## leeftijden per 5 jaar

### output bestanden

verkavelingswijken_cluster_tif = f"won_6789_clusters_id{methode}_{jaar}.tif"

output_excel = 'cluster_stats.xls'

output_excel_transpose = 'cluster_stats_transpose.xls'

def rasterize(shp, tif, res=10, sql="", field="-burn 1 -at", ot="Byte", layer="", whereclause=None):

## verrasteren met gdal_rasterize

extent = '-te 22000 153000 259000 245000'

co = "-co COMPRESS=LZW"

epsg = "-a_srs EPSG:31370"

cmd = f'''gdal_rasterize -q {layer} {field} -tr {res} {res} {extent} -ot {ot} {co} {epsg} {sql}  "{shp}" {tif}'''

if whereclause is not None:

cmd += f" -where \"{whereclause}\""

print(cmd)

os.system(cmd)

def generalise(inputRstFile, outputRstFile, res, resamplingMethod="mode", ot="float64"):

## veranderen van resolutie met gdalwarp

extent = '-te 22000 153000 259000 245000'

options = f'-overwrite -tr {res} {res} {extent} -co COMPRESS=LZW -r {resamplingMethod} -ot {ot} -s_SRS EPSG:31370 -t_SRS EPSG:31370'

args = 'gdalwarp ' + options + ' "' + inputRstFile + '" "' + outputRstFile + '"'

print(args)

os.system(args)

def polygonize(tif, shp, eight_connectedness=False):

## van raster naar vector met QGIS gdal_polygonize

if os.path.exists(shp):

raise Exception(f"Shapefile {shp} already exists and cannot be automatically overwritten.")

if eight_connectedness:

eight_option = "-8 "

else:

eight_option = ""

cmd = f'python {qgis_bin_folder}/gdal_polygonize.py {eight_option}{tif} {shp}'

print(cmd)

os.system(cmd)

def expandshrink(inputRst, radius):

## expandshrink op binaire rasterkaart "inputRst" met straal "radius" in meter

expand = gdx.sum_in_buffer(gdx.sum_in_buffer(inputRst, radius) != 0, radius)

maxExpand = gdx.raster_max(gdx.sum_in_buffer(gdx.raster(inputRst.metadata, fill=1), radius))

expshrink = expand >= maxExpand

return expshrink

def verraster_info_verkavelingswijken():

## inputdata en tussenresultaten verrasteren en combineren

rasterize(cadgis_verkavelingswijken_gpkg, f"open_halfopen_woningen_60708090_{jaar}.tif", field="-burn 1", layer="-l info_wijken",

whereclause=''' huizen_halfopen_open = 1 AND jaren_60_70_80_90 = 1 AND bevat_wooneenheden = 1 ''')

rasterize(cadgis_verkavelingswijken_gpkg, f"gesloten_woningen_60708090_{jaar}.tif", field="-burn 1", layer="-l info_wijken",

whereclause=''' huizen_gesloten = 1 AND jaren_60_70_80_90 = 1 AND bevat_wooneenheden = 1 ''')

rasterize(bedrijf_militair_camping_shp, f"bedrijf_militair_camping_{jaar}.tif", field="-burn 1")

lu_special = gdx.read(f"bedrijf_militair_camping_{jaar}.tif")

ohowo60708090 = gdx.read(f"open_halfopen_woningen_60708090_{jaar}.tif")

ohowo60708090 = gdx.logical_and(ohowo60708090, gdx.logical_not(lu_special))

gdx.write(ohowo60708090, f"open_halfopen_woningen_60708090_{jaar}.tif")

geslwo60708090 = gdx.read(f"gesloten_woningen_60708090_{jaar}.tif")

geslwo60708090 = gdx.logical_and(geslwo60708090, gdx.logical_not(lu_special))

gdx.write(geslwo60708090, f"gesloten_woningen_60708090_{jaar}.tif")

wo60708090 = gdx.logical_or(ohowo60708090, geslwo60708090)

gdx.write(wo60708090, f"woningen_60708090_{jaar}.tif")

rasterize(bpa_gpkg, "bpa.tif", field="-burn 1")

rasterize(rup_gemeentelijk_gpkg, "rup_gemeentelijk.tif", field="-burn 1")

rasterize(rup_gewestelijk_gpkg, "rup_gewestelijk.tif", field="-burn 1")

rasterize(rup_provinciaal_gpkg, "rup_provinciaal.tif", field="-burn 1")

rup_gemeentelijk = gdx.read("rup_gemeentelijk.tif")

rup_gemeentelijk.replace_nodata(0)

rup_gewestelijk = gdx.read("rup_gewestelijk.tif")

rup_gewestelijk.replace_nodata(0)

rup_provinciaal = gdx.read("rup_provinciaal.tif")

rup_provinciaal.replace_nodata(0)

rup = gdx.logical_or(rup_gemeentelijk, rup_provinciaal, rup_gewestelijk)

gdx.write(rup, "rup.tif")

rasterize(wegen_shp, "hoofdwegen.tif", field="-burn 1 -at", whereclause = ''' wegcat <> '-8' and wegcat <> '-9' and wegcat <> 'H' and wegcat <> 'L3' and wegcat <> 'L2' ''')

hoofdwegen = gdx.read_as('B', "hoofdwegen.tif")

openbaar_domein = gdx.read(openbaar_domein_tif)

openbaar_domein.set_projection(31370)

openbaar_domein.replace_nodata(0)

hoofdwegen = gdx.logical_and(openbaar_domein, gdx.distance(hoofdwegen) <= 20)

gdx.write(hoofdwegen, "hoofdwegen_buffer.tif")

openbaar_domein_zonder_hoofdwegen = gdx.logical_and(openbaar_domein, gdx.distance(hoofdwegen) > 20)

gdx.write(openbaar_domein_zonder_hoofdwegen, "openbaar_domein_zonder_hoofdwegen.tif")

leeftijden_gdf = gpd.read_file(cadgis_verkavelingsleeftijden_gpkg)

leeftijden_gdf.geometry = leeftijden_gdf['geometry'].centroid

leeftijden_gdf.to_file(f'{cadgis_verkavelingsleeftijden_gpkg[:-5]}_centroid.shp')

rasterize(f'{cadgis_verkavelingsleeftijden_gpkg[:-5]}_centroid.shp', 'centroid_huis.tif', field="-burn 1")

rasterize(f'{cadgis_verkavelingsleeftijden_gpkg[:-5]}_centroid.shp', 'centroid_huis_oud.tif', field="-burn 1", whereclause=''' ouder_dan_ = 1 ''')

for i in range(5, 10):

rasterize(f'{cadgis_verkavelingsleeftijden_gpkg[:-5]}_centroid.shp', f'centroid_huis_{i}0.tif', field="-burn 1", whereclause=f''' jaren_{i}0 = 1 ''')

rasterize(f'{cadgis_verkavelingsleeftijden_gpkg[:-5]}_centroid.shp', 'centroid_huis_21ste_eeuw.tif', field="-burn 1", whereclause=''' vanaf_2000 = 1 ''')

rasterize(cadgis_renovatie_gpkg, 'centroid_renovatie_21ste_eeuw.tif', field="-burn 1", layer="-l renovatie", whereclause=''' renov21e = 1 ''')

bouwjaar_gdf = gpd.read_file(cadgis_bouwjaar_gpkg)

bouwjaar_gdf.rename(columns={"geschat_bouwjaar": "bouwjaar", "aantal_wooneenheden": "woningen"}, inplace=True)

bouwjaar_gdf["area_m2"] = bouwjaar_gdf.geometry.area

bouwjaar_gdf.geometry = bouwjaar_gdf['geometry'].centroid

bouwjaar_gdf.to_file(f'{cadgis_bouwjaar_gpkg[:-5]}_centroid.shp')

rasterize(f'{cadgis_bouwjaar_gpkg[:-5]}_centroid.shp', f'centroid_bouwjaar_{jaar}.tif', field="-a bouwjaar", ot="int32")

rasterize(f'{cadgis_bouwjaar_gpkg[:-5]}_centroid.shp', f'centroid_aantal_huizen_{jaar}.tif', field="-a woningen -add", ot="int32")

rasterize(f'{cadgis_bouwjaar_gpkg[:-5]}_centroid.shp', f'centroid_perceelsgrootte_huizen_{jaar}.tif', field="-a area_m2", ot="float32")

app_gdf = gpd.read_file(cadgis_app_gpkg)

app_gdf.rename(columns={"aantal_wooneenheden": "woningen"}, inplace=True)

app_gdf.geometry = app_gdf['geometry'].centroid

app_gdf.to_file(f'{cadgis_app_gpkg[:-5]}_centroid.shp')

rasterize(f'{cadgis_app_gpkg[:-5]}_centroid.shp', f'centroid_aantal_app_{jaar}.tif', field="-a woningen -add", ot="int32")

huizen = gdx.read(f'centroid_aantal_huizen_{jaar}.tif')

huizen.replace_nodata(0)

app = gdx.read(f'centroid_aantal_app_{jaar}.tif')

app.replace_nodata(0)

wooneenheden = huizen + app

wooneenheden = gdx.if_then_else(VL10, wooneenheden, gdx.nodata)

gdx.write(wooneenheden, f'centroid_aantal_wooneenheden_{jaar}.tif')

rasterize(verkavelingsaanvragen_shp, "verkavelingsaanvragen.tif", field="-burn 1")

bt_vt_gdf = gpd.read_file(cadgis_bt_vt_gpkg)

bt_vt_gdf = bt_vt_gdf.drop(bt_vt_gdf.columns.difference(['capakey', 'bt', 'vt', 'geometry']), axis=1)

bt_vt_gdf.geometry = bt_vt_gdf['geometry'].centroid

bt_vt_gdf.to_file(f'{cadgis_bt_vt_gpkg[:-5]}_centroid.shp')

rasterize(f'{cadgis_bt_vt_gpkg[:-5]}_centroid.shp', f'centroid_bt{jaar}.tif', field="-a bt", ot="float32")

rasterize(f'{cadgis_bt_vt_gpkg[:-5]}_centroid.shp', f'centroid_vt{jaar}.tif', field="-a vt", ot="float32")

huizen_sociaal_gdf = gpd.read_file(cadgis_huizen_sociaal_gpkg)

huizen_sociaal_gdf.rename(columns={"geschat_bouwjaar": "bouwjaar", "aantal_wooneenheden": "woningen", "sociale_wooneenheden": "soc_won"}, inplace=True)

huizen_sociaal_gdf.geometry = huizen_sociaal_gdf['geometry'].centroid

huizen_sociaal_gdf.to_file(f'{cadgis_huizen_sociaal_gpkg[:-5]}_centroid.shp')

rasterize(f'{cadgis_huizen_sociaal_gpkg[:-5]}_centroid.shp', f'centroid_aantal_huizen_sociaal_{jaar}.tif', field="-a soc_won -add", ot="int32")

app_sociaal_gdf = gpd.read_file(cadgis_app_sociaal_gpkg)

app_sociaal_gdf.rename(columns={"aantal_wooneenheden": "woningen", "sociale_wooneenheden": "soc_app"}, inplace=True)

app_sociaal_gdf.geometry = app_sociaal_gdf['geometry'].centroid

app_sociaal_gdf.to_file(f'{cadgis_app_sociaal_gpkg[:-5]}_centroid.shp')

rasterize(f'{cadgis_app_sociaal_gpkg[:-5]}_centroid.shp', f'centroid_aantal_app_sociaal_{jaar}.tif', field="-a soc_app -add", ot="int32")

huizen = gdx.read(f'centroid_aantal_huizen_sociaal_{jaar}.tif')

huizen.replace_nodata(0)

app = gdx.read(f'centroid_aantal_app_sociaal_{jaar}.tif')

app.replace_nodata(0)

wooneenheden = huizen + app

wooneenheden = gdx.if_then_else(VL10, wooneenheden, gdx.nodata)

gdx.write(wooneenheden, f'centroid_aantal_wooneenheden_sociaal_{jaar}.tif')

def maak_verkavelingswijken():

## rasteralgoritme verkavelingswijken --> volledige beschrijving: zie rapport

ohowo60708090 = gdx.read(f"open_halfopen_woningen_60708090_{jaar}.tif") ## (half)open woningen jaren 60-70-80-90

wo60708090 = gdx.read(f"woningen_60708090_{jaar}.tif")                  ## alle woningen jaren 60-70-80-90

wo_expshr = expandshrink(wo60708090, expshr_size)                       ## expandshrink van alle woningen

bebouwde_percelen = gdx.read(bebouwde_percelen_tif)

bebouwde_percelen.replace_nodata(0)

openbaar_domein = gdx.read(openbaar_domein_tif)

openbaar_domein.set_projection(31370)

openbaar_domein.replace_nodata(0)

wo_expshr_bebperc_openbaar = gdx.logical_and(wo_expshr, gdx.logical_or(bebouwde_percelen, openbaar_domein))     ## selectie expandshrink op bebouwde percelen of openbaar domein

gdx.write(wo_expshr_bebperc_openbaar, f"won_6789_expshr{expshr_size}_bebouwd_of_{openbaar_str}_{jaar}.tif")

wo_exp_cluster = gdx.cluster_id(wo_expshr_bebperc_openbaar)         ## clusters maken

wo_exp_clustersize = gdx.cluster_size(wo_expshr_bebperc_openbaar)   ## clustergrootte berekenen

wo_rel_in_cluster = gdx.csum(wo_exp_cluster, wo60708090) / gdx.csum(wo_exp_cluster, 1)  ## aandeel woningen 60-70-80-90 in cluster

ohowo_rel_in_wocluster = gdx.csum(wo_exp_cluster, ohowo60708090) / gdx.csum(wo_exp_cluster, 1)  ## aandeel (half)open woningen 60-70-80-90 in cluster

## test of clusters groot genoeg zijn en aandeel van alle woningen en alle (half)open woningen 60-70-80-90 groot genoeg is --> neem daarin de selectie van de expandshrink

boven_drempel = gdx.logical_and(wo_expshr_bebperc_openbaar, gdx.logical_and(wo_exp_clustersize >= cluster_size, ohowo_rel_in_wocluster >= rel_in_cluster, wo_rel_in_cluster >= rel_in_cluster_wodrempel))

boven_drempel.replace_nodata(0)

boven_drempel = gdx.if_then_else(VL10, boven_drempel, gdx.nodata)   ## binnen Vlaanderen

gdx.write(boven_drempel, f"won_6789_tussenstap_clusters{methode}_{jaar}.tif")

geen_wo_boven_drempel = gdx.logical_not(boven_drempel)                  ## detectie van gaten

geen_wo_boven_drempel_size = gdx.cluster_size(geen_wo_boven_drempel)    ## grootte van de gaten

finale_clusters = gdx.raster(boven_drempel.metadata, fill=0)        ## leeg raster om hieronder finale clusters in te gaan verzamelen

for g in range(gaten_interval, gaten_cluster_size + 1, gaten_interval): ## test welke gaten (welke grootte) opgevuld kunnen worden zodat opgevulde clusters nog aan voorwaarden voldoen

wo_opvul = geen_wo_boven_drempel_size <= g

clusters = gdx.logical_or(boven_drempel, gdx.if_then_else(gdx.is_nodata(wo_opvul), 0, wo_opvul))

if reductie_size_achteraf > 0:                                  ## toepassen reductie van smalle verbindingen

geen_cluster = gdx.logical_not(clusters)

mogelijke_reductie = expandshrink(geen_cluster, reductie_size_achteraf)

clusters = gdx.logical_and(clusters, gdx.logical_not(mogelijke_reductie))

del geen_cluster, mogelijke_reductie

hoofdwegen = gdx.read("hoofdwegen_buffer.tif")

clusters = gdx.logical_and(clusters, gdx.logical_not(hoofdwegen))   ## clusters splitsen op hoofdwegen

## opnieuw clustergroottes en aandelen woningen hierbinnen berekenen

wo_exp_cluster = gdx.cluster_id(clusters)

wo_exp_clustersize = gdx.cluster_size(clusters)

wo_rel_in_cluster = gdx.csum(wo_exp_cluster, wo60708090) / gdx.csum(wo_exp_cluster, 1)

ohowo_rel_in_wocluster = gdx.csum(wo_exp_cluster, ohowo60708090) / gdx.csum(wo_exp_cluster, 1)

## opnieuw testen of de clusters aan de voorwaarden voldoen voor elke grootte om gaten op te vullen

boven_drempel_g = gdx.logical_and(clusters, gdx.logical_and(wo_exp_clustersize >= cluster_size, ohowo_rel_in_wocluster >= rel_in_cluster, wo_rel_in_cluster >= rel_in_cluster_wodrempel))

boven_drempel_g.replace_nodata(0)

boven_drempel_g = gdx.if_then_else(VL10, boven_drempel_g, gdx.nodata)

finale_clusters = gdx.logical_or(finale_clusters, boven_drempel_g)  ## toevoegen van clusters die OK zijn

finale_clusters = gdx.if_then_else(VL10, finale_clusters, gdx.nodata)   ## binnen Vlaanderen

gdx.write(finale_clusters, f"won_6789_clusters{methode}_{jaar}.tif")

finale_clusters_id = gdx.cluster_id(finale_clusters)                    ## ID geven aan de clusters

gdx.write(finale_clusters_id, verkavelingswijken_cluster_tif)

def paars_gebied():

## "paars gebied" = hoge knooppuntwaarde en hoog voorzieningsniveau

synthese = gdx.read(synthese_tif)

paars = gdx.raster_equal_one_of(synthese, [11,12,15,16])

gdx.write(paars, f"paars_gebied_{jaar}.tif")

def statistieken_per_cluster(verkavelingswijkcluster_tif, score_tif, output_tif=None, gem_tif=None, per_ha=False, tov_puntdata=False, som_tif=None, som_factor=1, gem_tov_puntlaag=None, median_tif=None, write_tifs=True):

## berekenen van statistieken uit rasterkaart "score_tif" per cluster

verkavelingswijk_cluster = gdx.read(verkavelingswijkcluster_tif)

score = gdx.read(score_tif)

score.replace_nodata(0)

if write_tifs and output_tif is not None:   ## score binnen cluster wegschrijven

resultaat = gdx.if_then_else(verkavelingswijk_cluster, score, 0)

resultaat.replace_nodata(0)

resultaat = gdx.if_then_else(VL10, resultaat, gdx.nodata)

gdx.write(resultaat, output_tif)

if write_tifs and (gem_tif is not None or som_tif is not None):

sum_score = gdx.csum(verkavelingswijk_cluster, score)   ## som van score in cluster berekenen (voor som-statistiek of gem-statistiek)

if gem_tif is not None: ## gemiddelde per cluster

if write_tifs and tov_puntdata:    ## gem tov puntdata zelf: tellen waar puntdata zitten

score_aanwezig = score > 0

opp_cluster = gdx.csum(verkavelingswijk_cluster, score_aanwezig)

elif gem_tov_puntlaag is not None:  ## gem tov andere puntlaag

puntlaag = gdx.read(gem_tov_puntlaag)

puntlaag.replace_nodata(0)

if write_tifs:

opp_cluster = gdx.csum(verkavelingswijk_cluster, puntlaag)  ## tellen waar andere puntlaag zit

elif write_tifs:

opp_cluster = gdx.csum(verkavelingswijk_cluster, 1) ## tov opp. van de volledige cluster

if write_tifs:

gem_score = sum_score / opp_cluster

gem_score.replace_nodata(0)

if per_ha: ## gem per ha

if write_tifs:

gem_score = 100 * gem_score

## gemiddeldes voor heel VL wegschrijven naar output van het Python script

print(f"gemid {score_tif} in VL: {100 * gdx.raster_sum(gdx.if_then_else(verkavelingswijk_cluster, score, 0)) / gdx.raster_sum(gdx.if_then_else(verkavelingswijk_cluster, 1, 0))} per ha")

elif tov_puntdata:  ## tov puntdata in de score zelf

print(f"gemid {score_tif} in VL: {gdx.raster_sum(gdx.if_then_else(verkavelingswijk_cluster, score, 0)) / gdx.raster_sum(gdx.if_then_else(gdx.logical_and(verkavelingswijk_cluster, score > 0), 1, 0))}")

elif gem_tov_puntlaag is not None:  ## tov andere puntdata

print(f"gemid {score_tif} in VL: {gdx.raster_sum(gdx.if_then_else(verkavelingswijk_cluster, score, 0)) / gdx.raster_sum(gdx.if_then_else(gdx.logical_and(verkavelingswijk_cluster, puntlaag > 0), 1, 0))}")

else:   ## gemiddelde in de hele cluster

print(f"gemid {score_tif} in VL: {gdx.raster_sum(gdx.if_then_else(verkavelingswijk_cluster, score, 0)) / gdx.raster_sum(gdx.if_then_else(verkavelingswijk_cluster, 1, 0))} ")

if write_tifs:

gem_score = gdx.if_then_else(VL10, gem_score, gdx.nodata)

gdx.write(gem_score, gem_tif)

if som_tif is not None: ## som per cluster

if write_tifs:

sum_score.replace_nodata(0)

if som_factor != 1:

print(f"som {score_tif} in VL: {som_factor * gdx.raster_sum(gdx.if_then_else(verkavelingswijk_cluster, score, 0))} ")

if write_tifs:

sum_score = sum_score.astype('float32')

sum_score = som_factor * sum_score

else:

print(f"som {score_tif} in VL: {gdx.raster_sum(gdx.if_then_else(verkavelingswijk_cluster, score, 0))} ")

if write_tifs:

sum_score = gdx.if_then_else(VL10, sum_score, gdx.nodata)

gdx.write(sum_score, som_tif)

if write_tifs and median_tif is not None:   ## mediaan per cluster

aantal_clusters = gdx.raster_max(verkavelingswijk_cluster)

print(f"Time {time.time()} - Er zijn {aantal_clusters} clusters.")

medianArray = np.where(verkavelingswijk_cluster.array > 0, 1, np.nan)

for i in range(1, aantal_clusters + 1):

if i % 50 == 0:

print(f"Time {time.time()} - Mediaan voor cluster {i} ")

zoneArray = np.where(verkavelingswijk_cluster.array == i, 1, np.nan)

indArray = np.where(zoneArray == 1, score.array, np.nan)

medianArray = np.where(zoneArray == 1, np.nanmedian(indArray), medianArray)

median_rst = gdx.raster_from_ndarray(medianArray, verkavelingswijk_cluster.metadata)

gdx.write(median_rst, median_tif)

def evolutiekaarten(jaar1_tif, jaar2_tif, evolutie_tif):

## verhouding jaar2 t.o.v. jaar1

jaar1 = gdx.read(jaar1_tif)

jaar2 = gdx.read(jaar2_tif)

evolutie = gdx.if_then_else(jaar1 > 0, jaar2 / jaar1, gdx.nodata)

gdx.write(evolutie, evolutie_tif)

def gemiddelde_leeftijd(verkavelingswijkcluster_tif, inwoners_tif, gem_leeftijd_per_cluster_tif):

## gemiddelde leeftijd inwoners cluster (a.d.h.v. leeftijdsverdeling per statistische sector en inwonersdichtheid)

verkavelingswijk_cluster = gdx.read(verkavelingswijkcluster_tif)

inwoners = gdx.read(inwoners_tif)

inwoners.replace_nodata(0.0)

gem_leeftijd = gdx.raster(VL10.metadata, fill=0.0, dtype="float64")

for a in leeftijd_array:

inw_l = gdx.read(f'{inwoners_leeftijd_dir}/inwoners_leeftijd_{a}_10m.tif')

inw_l.replace_nodata(0.0)

sum_score = gdx.csum(verkavelingswijk_cluster, inw_l)

if a in leeftijd_array[:2]:

leeftijd = (float(a[0]) + float(a[-1])) / 2.0

elif a != leeftijd_array[-1]:

leeftijd = (float(a[:2]) + float(a[-2:])) / 2.0

else:

leeftijd = 98.0

gem_leeftijd = gem_leeftijd + float(leeftijd) * sum_score

inwoners_per_cluster = gdx.csum(verkavelingswijk_cluster, inwoners)

gem_leeftijd = gem_leeftijd / inwoners_per_cluster

gem_leeftijd = gdx.if_then_else(VL10, gem_leeftijd, gdx.nodata)

gdx.write(gem_leeftijd, gem_leeftijd_per_cluster_tif)

def leeftijd_per_10_jaar(verkavelingswijkcluster_tif, inwoners_tif):

## percentages leeftijdsklasse van 10 jaar in clusters

verkavelingswijk_cluster = gdx.read(verkavelingswijkcluster_tif)

inwoners = gdx.read(inwoners_tif)

inwoners.replace_nodata(0.0)

inwoners_per_cluster = gdx.csum(verkavelingswijk_cluster, inwoners)

for i,a in enumerate(leeftijd_array):

if i % 2 == 0:

inw_l1 = gdx.read(f'{inwoners_leeftijd_dir}/inwoners_leeftijd_{a}_10m.tif')

inw_l1.replace_nodata(0.0)

inw_l2 = gdx.read(f'{inwoners_leeftijd_dir}/inwoners_leeftijd_{leeftijd_array[i+1]}_10m.tif')

inw_l2.replace_nodata(0.0)

inw_l = inw_l1 + inw_l2

sum_score_l = gdx.csum(verkavelingswijk_cluster, inw_l)

perc_score_l = sum_score_l / inwoners_per_cluster

perc_score_l = 100.0 * perc_score_l

perc_score_l = gdx.if_then_else(VL10, perc_score_l, gdx.nodata)

if i == 0:

gdx.write(perc_score_l, f"clusters_{methode}_perc_leeftijd_{jaar}_0_9.tif")

else:

gdx.write(perc_score_l, f"clusters_{methode}_perc_leeftijd_{jaar}_{a[:2]}_{leeftijd_array[i+1][3:]}.tif")

def prepare_jaarbak():

## jaarBAK naar resolutie 10 m

generalise(jaarbak_filename, "jaarbak_2022_10m.tif", res=10, resamplingMethod="average", ot="float32")

def aanwezig_in_cluster(clustersFile, inputFile, inputNaam, ExcelFile, append=True):

## statistieken van clusters samenvatten in Excel

clusters = gdx.read_as("int32", clustersFile)

valueRst = gdx.read_as('float32', inputFile)

clusters_fl = clusters.astype('float32')

gdx.table_row(ExcelFile, valueRst, clusters_fl, gdx.operation.average, inputNaam, append)

def goed_gelegen_rr(verkavelingswijk_clusters, rr_mediaan_clusters, rr_min, rr_max, verkavelingswijk_goed_gelegen_clusters):

## afbakenen van clusters met hoog ruimtelijk rendement

clusters = gdx.read(verkavelingswijk_clusters)

rr_mediaan = gdx.read(rr_mediaan_clusters)

clusters_goed_gelegen = gdx.if_then_else(gdx.logical_and(rr_mediaan > rr_min, rr_mediaan <= rr_max), clusters, 0)

gdx.write(clusters_goed_gelegen, verkavelingswijk_goed_gelegen_clusters)

def opkuis_excel(transpose_xlsx, stats_xlsx):

## data afronden in Excel

df = pd.read_excel(transpose_xlsx)

for col in df.columns:

if ((col[:4] == 'inw_' or col[:3] == 'hh_') and col[-2:] != 'ha') or col == 'huizen' or col == 'app' or col == 'won' or col == 'gem_bouwjr' or col == 'g_leeftijd' or col == 'perceel_m2':

df[col] = df[col].round(0)

elif col[:2] == 'a_':

df[col] = df[col].round(4)

elif col == 'cluster_id':

continue

else:

df[col] = df[col].round(2)

df.to_excel(stats_xlsx, index=False)

def maak_gpkg(clusters_shp, stats_xlsx, output_gpkg):

## toevoegen van statistieken aan de file met clusters

gdf = gpd.read_file(clusters_shp)

gdf = gdf[gdf["DN"] != 0]

gdf.rename(columns = {'DN': 'cluster_id'}, inplace=True)

df = pd.read_excel(stats_xlsx)

gdf = pd.merge(gdf, df, on='cluster_id', copy=False)

for col in gdf.columns: ## aandeel naar percentage

if col[:2] == 'a_':

gdf[col] = 100.0 * gdf[col]

gdf.rename(columns = {col: f'p{col[1:]}'}, inplace=True)

for col in gdf.columns:

if ((col[:4] == 'inw_' or col[:3] == 'hh') and col[-2:] != 'ha') or col == 'huizen' or col == 'app' or col == 'won' or col == 'gem_bouwjr' or col == 'g_leeftijd' or col == 'perceel_m2' or col == 'cluster_id' or col == 'geometry':

continue

else:

gdf[col] = gdf[col].round(2)

gdf.to_file(output_gpkg, layer='verkavelingswijken', driver='GPKG')

def goed_gelegen_gpkg(output_gpkg, output_xlsx_extra, goed_gelegen_gpkg):

## selecteren van goed gelegen clusters + berekenen van mogelijk aantal extra woningen (als nu < 15 won/ha)

gdf = gpd.read_file(output_gpkg, layer='verkavelingswijken', driver='GPKG')

gdf["extra_won"] = gdf["opp_ha"] * (15.0 - gdf["won_ha"])

gdf.loc[(gdf['med_rr'] <= 50) | (gdf["won_ha"] > 15.0), "extra_won"] = 0.0

gdf["extra_won"] = gdf["extra_won"].round()

df = gdf.drop(["geometry"], axis=1)

df.to_excel(output_xlsx_extra, index=False)

gdf = gdf[gdf['med_rr'] > 50]

gdf.to_file(goed_gelegen_gpkg, layer='goed_gelegen_verkavelingswijken', driver='GPKG')

gdf.to_file(f"{goed_gelegen_gpkg[:-5]}.shp")

def per_gemeente(conn, goed_gelegen_gpkg, gemeente_xlsx):

## berekenen van statistieken per gemeente in Postgis

cur = conn.cursor()

upload_shapefile_to_table(DB, SCHEMA, "verkavelingswijken_clusters", f"{goed_gelegen_gpkg[:-5]}.shp", ogr.wkbMultiPolygon25D)

cur.execute('CREATE INDEX ON ' + SCHEMA + '.verkavelingswijken_clusters using gist(geom);')

print('stap 2')

cur.execute('drop table if exists ' + SCHEMA_GEN + '.verkavelingswijken_gemeente;')

cur.execute('create table ' + SCHEMA_GEN + f'''.verkavelingswijken_gemeente as

select a.*, g.NISCODE, g.NAAM as gemeente,

st_area(st_intersection(a.geom, g.geom)) / 10000 as opp_ha_gem,

st_area(st_intersection(a.geom, g.geom)) / (10000 * opp_ha) as rel_opp_gem

from {SCHEMA}.verkavelingswijken_clusters a

inner join {SCHEMA}.gemeenten g

on st_intersects(a.geom, g.geom);''')

print('stap 3')

cur.execute('drop table if exists ' + SCHEMA_GEN + '.verkavelingswijken_per_gemeente;')

cur.execute('create table ' + SCHEMA_GEN + f'''.verkavelingswijken_per_gemeente as

select NISCODE, gemeente, sum(opp_ha_gem) as opp_ha,

sum(huizen * rel_opp_gem) as huizen,

sum(app * rel_opp_gem) as app,

sum(won * rel_opp_gem) as won,

sum(opp_ha_gem * huizen_ha) / sum(opp_ha_gem) as huizen_ha,

sum(opp_ha_gem * app_ha) / sum(opp_ha_gem) as app_ha,

sum(opp_ha_gem * won_ha) / sum(opp_ha_gem) as won_ha,

sum(extra_won * rel_opp_gem) as extra_won

from {SCHEMA_GEN}.verkavelingswijken_gemeente

group by NISCODE, gemeente;''')

df = pd.read_sql(f"select * from {SCHEMA_GEN}.verkavelingswijken_per_gemeente", engine)

for col in ['huizen', 'app', 'won', 'extra_won']:

df[col] = df[col].round(0)

for col in ['opp_ha', 'huizen_ha', 'app_ha', 'won_ha']:

df[col] = df[col].round(2)

df.to_excel(gemeente_xlsx, index=False)

if __name__ == "__main__":

VL10 = gdx.read(VL10_tif)   ## extent Vlaanderen

## preprocessing

verraster_info_verkavelingswijken()

prepare_jaarbak()

paars_gebied()

## rasteralgoritme clusters + omzetting in vector

maak_verkavelingswijken()

polygonize(verkavelingswijken_cluster_tif, f"won_6789_clusters_id{methode}_{jaar}.shp")

## rasterkaarten per cluster van allerlei statistieken uit inputdata of uit tussenresultaten van verraster_info_verkavelingswijken()

statistieken_per_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, VL10_tif, som_tif=f"clusters{methode}_opp_ha.tif", som_factor=0.01)    ## oppervlakte in ha

statistieken_per_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, f"paars_gebied_{jaar}.tif", f"won_6789_clusters{methode}_paars_{jaar}.tif",

f"won_6789_clusters{methode}_paars_gem_{jaar}.tif")    ## paars gebied

statistieken_per_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, "verkavelingsaanvragen.tif", gem_tif=f"won_6789_clusters{methode}_verkavelingsaanvragen_gem_{jaar}.tif")

statistieken_per_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, "bpa.tif", gem_tif=f"won_6789_clusters{methode}_bpa_gem_{jaar}.tif")

statistieken_per_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, "rup.tif", gem_tif=f"won_6789_clusters{methode}_rup_gem_{jaar}.tif")

statistieken_per_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, kansenkaart_tif, f"won_6789_clusters{methode}_kansRR_{jaar}.tif",

f"won_6789_clusters{methode}_kansRRgem_{jaar}.tif",

median_tif=f"won_6789_clusters{methode}_kansRRmediaan_{jaar}.tif")  ## ruimtelijk rendement (gemiddelde en mediaan)

for stats_jaar in stats_jaar_list:

inwoners_tif = rf"E:\Landgebruikskaart_{stats_jaar}\Indicatoren\Inwoners\inwoners_{stats_jaar}_10m_verbeterd.tif"   ## inwonersdichtheid

huishoudens_tif = rf"E:\Landgebruikskaart_{stats_jaar}\Indicatoren\Huishoudens\huishoudens_{stats_jaar}_10m_verbeterd.tif"  ## huishoudensdichtheid

statistieken_per_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, inwoners_tif,

gem_tif=f"clusters{methode}_inwoners{stats_jaar}_per_ha.tif",

som_tif=f"clusters{methode}_inwoners{stats_jaar}_som.tif", per_ha=True)

statistieken_per_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, huishoudens_tif,

gem_tif=f"clusters{methode}_huishoudens{stats_jaar}_per_ha.tif",

som_tif=f"clusters{methode}_huishoudens{stats_jaar}_som.tif", per_ha=True)

statistieken_per_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, f'centroid_aantal_huizen_{jaar}.tif',

gem_tif=f"clusters{methode}_aantal_huizen{jaar}_per_ha.tif",

som_tif=f"clusters{methode}_aantal_huizen{jaar}_som.tif", per_ha=True)

statistieken_per_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, f'centroid_aantal_app_{jaar}.tif',

gem_tif=f"clusters{methode}_aantal_app{jaar}_per_ha.tif",

som_tif=f"clusters{methode}_aantal_app{jaar}_som.tif", per_ha=True)

statistieken_per_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, f'centroid_aantal_wooneenheden_{jaar}.tif',

gem_tif=f"clusters{methode}_aantal_wooneenheden{jaar}_per_ha.tif", som_tif=f"clusters{methode}_aantal_wooneenheden{jaar}_som.tif", per_ha=True)

statistieken_per_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, f'centroid_bouwjaar_{jaar}.tif', gem_tif=f"clusters{methode}_bouwjaar{jaar}.tif", tov_puntdata=True)   ## gemiddeld bouwjaar

statistieken_per_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, "jaarbak_2022_10m.tif", gem_tif=f"clusters{methode}_verharding{jaar}.tif")

statistieken_per_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, ruimtebeslag_tif, gem_tif=f"clusters{methode}_ruimtebeslag{jaar}.tif")

statistieken_per_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, f'centroid_perceelsgrootte_huizen_{jaar}.tif',

gem_tif=f"clusters{methode}_perceelsgrootte{jaar}.tif", tov_puntdata=True)  ## gemiddelde perceelsgrootte

statistieken_per_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, 'centroid_huis_oud.tif', gem_tif=f'clusters{methode}_aandeel_huizen_ouder_dan_50.tif',

gem_tov_puntlaag="centroid_huis.tif")

for i in range(5, 10):

statistieken_per_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, f'centroid_huis_{i}0.tif', gem_tif=f'clusters{methode}_aandeel_huizen_jaren_{i}0.tif',

gem_tov_puntlaag="centroid_huis.tif")   ## aandeel jaren 50 tot jaren 90 per decennium

statistieken_per_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, 'centroid_huis_21ste_eeuw.tif', gem_tif=f'clusters{methode}_aandeel_huizen_21ste_eeuw.tif',

gem_tov_puntlaag="centroid_huis.tif")

statistieken_per_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, 'centroid_renovatie_21ste_eeuw.tif', gem_tif=f'clusters{methode}_aandeel_renovatie_21ste_eeuw.tif',

gem_tov_puntlaag="centroid_huis.tif")

statistieken_per_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, f'centroid_bt{jaar}.tif',

gem_tif=f"clusters{methode}_bt{jaar}.tif", gem_tov_puntlaag="centroid_huis.tif")     ## B/T (aandeel bebouwd)

statistieken_per_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, f'centroid_vt{jaar}.tif',

gem_tif=f"clusters{methode}_vt{jaar}.tif", gem_tov_puntlaag="centroid_huis.tif")     ## V/T (vloeropp per terreinopp)

statistieken_per_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, f'centroid_aantal_huizen_sociaal_{jaar}.tif', gem_tif=f"clusters{methode}_aantal_huizen_sociaal{jaar}_per_ha.tif",

som_tif=f"clusters{methode}_aantal_huizen_sociaal{jaar}_som.tif", per_ha=True)

statistieken_per_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, f'centroid_aantal_app_sociaal_{jaar}.tif', gem_tif=f"clusters{methode}_aantal_app_sociaal{jaar}_per_ha.tif",

som_tif=f"clusters{methode}_aantal_app_sociaal{jaar}_som.tif", per_ha=True)

statistieken_per_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, f'centroid_aantal_wooneenheden_sociaal_{jaar}.tif', gem_tif=f"clusters{methode}_aantal_wooneenheden_sociaal{jaar}_per_ha.tif",

som_tif=f"clusters{methode}_aantal_wooneenheden_sociaal{jaar}_som.tif", per_ha=True)

evolutiekaarten( f"clusters{methode}_inwoners{verschil_jaren[0]}_per_ha.tif",

f"clusters{methode}_inwoners{verschil_jaren[1]}_per_ha.tif",

f"clusters{methode}_inwoners_evolutie_relatief_{verschil_jaren[0]}_{verschil_jaren[1]}.tif")

evolutiekaarten( f"clusters{methode}_huishoudens{verschil_jaren[0]}_per_ha.tif",

f"clusters{methode}_huishoudens{verschil_jaren[1]}_per_ha.tif",

f"clusters{methode}_huishoudens_evolutie_relatief_{verschil_jaren[0]}_{verschil_jaren[1]}.tif")

gemiddelde_leeftijd(verkavelingswijken_cluster_tif, rf"E:\Landgebruikskaart_{jaar}\Indicatoren\Inwoners\inwoners_{jaar}_10m_verbeterd.tif",

f"clusters_{methode}_gemiddelde_leeftijd_{jaar}.tif")   ## gemiddelde leeftijd inwoners (op basis van data voor stat. sectoren)

leeftijd_per_10_jaar(verkavelingswijken_cluster_tif,

rf"E:\Landgebruikskaart_{jaar}\Indicatoren\Inwoners\inwoners_{jaar}_10m_verbeterd.tif")    ## aandeel inwoners per leeftijdsgroep van 10 jaar

## Excel met data per cluster, gebruik makend van hierboven weggeschreven (gemiddelde) rasterdata per cluster

aanwezig_in_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, f"clusters{methode}_opp_ha.tif", 'opp_ha', output_excel, False)

aanwezig_in_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, f"won_6789_clusters{methode}_verkavelingsaanvragen_gem_{jaar}.tif", 'a_verkavel', output_excel)

aanwezig_in_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, f"won_6789_clusters{methode}_bpa_gem_{jaar}.tif", 'a_bpa', output_excel)

aanwezig_in_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, f"won_6789_clusters{methode}_rup_gem_{jaar}.tif", 'a_rup', output_excel)

aanwezig_in_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, f"won_6789_clusters{methode}_paars_gem_{jaar}.tif", 'a_paars', output_excel)

aanwezig_in_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, f"won_6789_clusters{methode}_kansRRgem_{jaar}.tif", 'gem_rr', output_excel)

aanwezig_in_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, f"won_6789_clusters{methode}_kansRRmediaan_{jaar}.tif", 'med_rr', output_excel)

for stats_jaar in stats_jaar_list:

aanwezig_in_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, f"clusters{methode}_inwoners{stats_jaar}_som.tif", f'inw_{stats_jaar[-2:]}', output_excel)

aanwezig_in_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, f"clusters{methode}_inwoners{stats_jaar}_per_ha.tif", f'inw_{stats_jaar[-2:]}_ha', output_excel)

aanwezig_in_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, f"clusters{methode}_huishoudens{stats_jaar}_som.tif", f'hh_{stats_jaar[-2:]}', output_excel)

aanwezig_in_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, f"clusters{methode}_huishoudens{stats_jaar}_per_ha.tif", f'hh_{stats_jaar[-2:]}_ha', output_excel)

aanwezig_in_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, f"clusters{methode}_aantal_huizen{jaar}_som.tif", 'huizen', output_excel)

aanwezig_in_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, f"clusters{methode}_aantal_huizen{jaar}_per_ha.tif", 'huizen_ha', output_excel)

aanwezig_in_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, f"clusters{methode}_aantal_app{jaar}_som.tif", 'app', output_excel)

aanwezig_in_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, f"clusters{methode}_aantal_app{jaar}_per_ha.tif", 'app_ha', output_excel)

aanwezig_in_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, f"clusters{methode}_aantal_wooneenheden{jaar}_som.tif", 'won', output_excel)

aanwezig_in_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, f"clusters{methode}_aantal_wooneenheden{jaar}_per_ha.tif", 'won_ha', output_excel)

aanwezig_in_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, f"clusters{methode}_bouwjaar{jaar}.tif", 'gem_bouwjr', output_excel)

aanwezig_in_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, f"clusters{methode}_aandeel_huizen_ouder_dan_50.tif", 'a_bouw_oud', output_excel)

for i in range(5,10):

aanwezig_in_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, f"clusters{methode}_aandeel_huizen_jaren_{i}0.tif", f'a_bouw_{i}0', output_excel)

aanwezig_in_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, f"clusters{methode}_aandeel_huizen_21ste_eeuw.tif", 'a_bouw21_e', output_excel)

aanwezig_in_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, f"clusters{methode}_aandeel_renovatie_21ste_eeuw.tif", 'a_reno21_e', output_excel)

aanwezig_in_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, f"clusters_{methode}_gemiddelde_leeftijd_{jaar}.tif", 'g_leeftijd', output_excel)

aanwezig_in_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, f"clusters{methode}_ruimtebeslag{jaar}.tif", 'a_rbslg', output_excel)

aanwezig_in_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, f"clusters{methode}_verharding{jaar}.tif", 'p_verhard', output_excel)

aanwezig_in_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, f"clusters{methode}_perceelsgrootte{jaar}.tif", 'perceel_m2', output_excel)

for i,a in enumerate(leeftijd_array):

if i % 2 == 0:

if i == 0:

aanwezig_in_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, f"clusters_{methode}_perc_leeftijd_{jaar}_0_9.tif", 'pl_0_9', output_excel)

else:

aanwezig_in_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif,

f"clusters_{methode}_perc_leeftijd_{jaar}_{a[:2]}_{leeftijd_array[i+1][3:]}.tif",

f'pl_{a[:2]}_{leeftijd_array[i+1][3:]}', output_excel)

aanwezig_in_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, f"clusters{methode}_bt{jaar}.tif", 'bt_cadgis', output_excel)

aanwezig_in_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, f"clusters{methode}_vt{jaar}.tif", 'vt_cadgis', output_excel)

aanwezig_in_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, f"clusters{methode}_aantal_huizen_sociaal{jaar}_som.tif", 'soc_huizen', output_excel)

aanwezig_in_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, f"clusters{methode}_aantal_app_sociaal{jaar}_som.tif", 'soc_app', output_excel)

aanwezig_in_cluster(verkavelingswijken_cluster_tif, f"clusters{methode}_aantal_wooneenheden_sociaal{jaar}_som.tif", 'soc_won', output_excel)

os.system(f'transpose {output_excel} > {output_excel_transpose}')

## clusters met matig ruimtelijk rendement (>0, <=50) en hoog ruimtelijk rendement (>50) selecteren

goed_gelegen_rr(verkavelingswijken_cluster_tif, f"won_6789_clusters{methode}_kansRRmediaan_{jaar}.tif", 0, 50, f"won_6789_clusters{methode}_RR_boven_0_tot_50.tif")

goed_gelegen_rr(verkavelingswijken_cluster_tif, f"won_6789_clusters{methode}_kansRRmediaan_{jaar}.tif", 50, 200, f"won_6789_clusters{methode}_RR_boven_50.tif")

## berekenen van gemiddelden Vlaanderen (voor overal in VL - dus ook buiten clusters; voor alle clusters; voor matige clusters; voor goede clusters)

## gemiddelden voor alle clusters worden hieronder ook terug berekend (voor het overzicht)

## --> is wel dubbelop met hogerop in het script waar de gemiddelde rasterkaarten al berekend zijn

for clusters_tif in [VL10_tif, verkavelingswijken_cluster_tif, f"won_6789_clusters{methode}_RR_boven_0_tot_50.tif", f"won_6789_clusters{methode}_RR_boven_50.tif"]:

print(f"Stats voor {clusters_tif}")

statistieken_per_cluster(clusters_tif, VL10_tif, som_tif=f"clusters{methode}_opp_ha.tif", som_factor=0.01, write_tifs=False)

statistieken_per_cluster(clusters_tif, f"paars_gebied_{jaar}.tif",

f"won_6789_clusters{methode}_paars_{jaar}.tif", f"won_6789_clusters{methode}_paars_gem_{jaar}.tif", write_tifs=False)

statistieken_per_cluster(clusters_tif, "verkavelingsaanvragen.tif", gem_tif=f"won_6789_clusters{methode}_verkavelingsaanvragen_gem_{jaar}.tif", write_tifs=False)

statistieken_per_cluster(clusters_tif, "bpa.tif", gem_tif=f"won_6789_clusters{methode}_bpa_gem_{jaar}.tif", write_tifs=False)

statistieken_per_cluster(clusters_tif, "rup.tif", gem_tif=f"won_6789_clusters{methode}_rup_gem_{jaar}.tif", write_tifs=False)

statistieken_per_cluster(clusters_tif, kansenkaart_tif, f"won_6789_clusters{methode}_kansRR_{jaar}.tif",

f"won_6789_clusters{methode}_kansRRgem_{jaar}.tif", median_tif=f"won_6789_clusters{methode}_kansRRmediaan_{jaar}.tif", write_tifs=False)

for stats_jaar in stats_jaar_list:

inwoners_tif = rf"E:\Landgebruikskaart_{stats_jaar}\Indicatoren\Inwoners\inwoners_{stats_jaar}_10m_verbeterd.tif"

huishoudens_tif = rf"E:\Landgebruikskaart_{stats_jaar}\Indicatoren\Huishoudens\huishoudens_{stats_jaar}_10m_verbeterd.tif"

statistieken_per_cluster(clusters_tif, inwoners_tif, gem_tif=f"clusters{methode}_inwoners{stats_jaar}_per_ha.tif",

som_tif=f"clusters{methode}_inwoners{stats_jaar}_som.tif", per_ha=True, write_tifs=False)

statistieken_per_cluster(clusters_tif, huishoudens_tif, gem_tif=f"clusters{methode}_huishoudens{stats_jaar}_per_ha.tif",

som_tif=f"clusters{methode}_huishoudens{stats_jaar}_som.tif", per_ha=True, write_tifs=False)

statistieken_per_cluster(clusters_tif, f'centroid_aantal_huizen_{jaar}.tif', gem_tif=f"clusters{methode}_aantal_huizen{jaar}_per_ha.tif",

som_tif=f"clusters{methode}_aantal_huizen{jaar}_som.tif", per_ha=True, write_tifs=False)

statistieken_per_cluster(clusters_tif, f'centroid_aantal_app_{jaar}.tif', gem_tif=f"clusters{methode}_aantal_app{jaar}_per_ha.tif",

som_tif=f"clusters{methode}_aantal_app{jaar}_som.tif", per_ha=True, write_tifs=False)

statistieken_per_cluster(clusters_tif, f'centroid_aantal_wooneenheden_{jaar}.tif',

gem_tif=f"clusters{methode}_aantal_wooneenheden{jaar}_per_ha.tif",

som_tif=f"clusters{methode}_aantal_wooneenheden{jaar}_som.tif", per_ha=True, write_tifs=False)

statistieken_per_cluster(clusters_tif, f'centroid_bouwjaar_{jaar}.tif', gem_tif=f"clusters{methode}_bouwjaar{jaar}.tif", tov_puntdata=True, write_tifs=False)

statistieken_per_cluster(clusters_tif, "jaarbak_2022_10m.tif", gem_tif=f"clusters{methode}_verharding{jaar}.tif", write_tifs=False)

statistieken_per_cluster(clusters_tif, ruimtebeslag_tif, gem_tif=f"clusters{methode}_ruimtebeslag{jaar}.tif", write_tifs=False)

statistieken_per_cluster(clusters_tif, f'centroid_perceelsgrootte_huizen_{jaar}.tif',

gem_tif=f"clusters{methode}_perceelsgrootte{jaar}.tif", tov_puntdata=True, write_tifs=False)

statistieken_per_cluster(clusters_tif, 'centroid_huis_oud.tif', gem_tif=f'clusters{methode}_aandeel_huizen_ouder_dan_50.tif',

gem_tov_puntlaag="centroid_huis.tif", write_tifs=False)

for i in range(5, 10):

statistieken_per_cluster(clusters_tif, f'centroid_huis_{i}0.tif', gem_tif=f'clusters{methode}_aandeel_huizen_jaren_{i}0.tif',

gem_tov_puntlaag="centroid_huis.tif", write_tifs=False)

statistieken_per_cluster(clusters_tif, 'centroid_huis_21ste_eeuw.tif', gem_tif=f'clusters{methode}_aandeel_huizen_21ste_eeuw.tif',

gem_tov_puntlaag="centroid_huis.tif", write_tifs=False)

statistieken_per_cluster(clusters_tif, 'centroid_renovatie_21ste_eeuw.tif', gem_tif=f'clusters{methode}_aandeel_renovatie_21ste_eeuw.tif',

gem_tov_puntlaag="centroid_huis.tif", write_tifs=False)

statistieken_per_cluster(clusters_tif, f'centroid_bt{jaar}.tif', gem_tif=f"clusters{methode}_bt{jaar}.tif", gem_tov_puntlaag="centroid_huis.tif", write_tifs=False)

statistieken_per_cluster(clusters_tif, f'centroid_vt{jaar}.tif', gem_tif=f"clusters{methode}_vt{jaar}.tif", gem_tov_puntlaag="centroid_huis.tif", write_tifs=False)

## manuele stap

## Excel in output_excel_transpose nog manueel om te zetten naar xlsx (gebruik zelfde naam, maar dan extentie xlsx)

## Er is ook een verkavelingswijk manueel geschrapt die bestond uit een aantal stallen in Ichtegem zonder inwoners (ID 883) die toch aan de voorwaarden voldoet

## afronding en wegschrijven van geopackages

opkuis_excel(f'{output_excel_transpose[:-4]}.xlsx', f"verkavelingswijken_{jaar}_statistieken_per_cluster.xlsx")

maak_gpkg(f"won_6789_clusters_id{methode}_{jaar}.shp", f"verkavelingswijken_{jaar}_statistieken_per_cluster.xlsx",

f"verkavelingswijken_{jaar}_v{versie}_statistieken_per_cluster.gpkg")

goed_gelegen_gpkg(f"verkavelingswijken_{jaar}_v{versie}_statistieken_per_cluster.gpkg", f"goed_gelegen_verkavelingswijken_{jaar}_v{versie}.gpkg")

## manuele stap

## voorlopig manueel gemaakt:  f"verkavelingswijken_{jaar}_statistieken_per_cluster_sociaal.xlsx"

## met sociale woonvelden (die hierboven berekend zijn), en met ratio tov alle woningen berekend in excel

## wegschrijven van geopackages

maak_gpkg(f"won_6789_clusters_id{methode}_{jaar}.shp", f"verkavelingswijken_{jaar}_statistieken_per_cluster_sociaal.xlsx",

f"verkavelingswijken_{jaar}_v{versie}_statistieken_per_cluster_sociaal.gpkg")

goed_gelegen_gpkg(f"verkavelingswijken_{jaar}_v{versie}_statistieken_per_cluster_sociaal.gpkg",

f"goed_gelegen_verkavelingswijken_{jaar}_statistieken_per_cluster_met_extra_woningen.xlsx",

f"goed_gelegen_verkavelingswijken_{jaar}_v{output_versie}_sociaal.gpkg")

## naar gemeentelijke statistieken

engine = create_engine(f"postgresql://{DB['user']}:{DB['pw']}@{DB['server']}/{DB['db']}")

conn = psycopg2.connect(f"dbname={DB['db']} host={DB['server']} user={DB['user']} password={DB['pw']}")

conn.set_session(autocommit=True)

conn.set_isolation_level(psycopg2.extensions.ISOLATION_LEVEL_AUTOCOMMIT)

per_gemeente(conn, f"goed_gelegen_verkavelingswijken_{jaar}_v{output_versie}_sociaal.gpkg", f"goed_gelegen_verkavelingswijken_{jaar}_gemeente_v{output_versie}.xlsx")